4G/5G 通信对智能手机电池耗电影响的文献调研报告

——以《GPS 信号强度对手机功耗影响》研究为参照

检索与整理时间：2026 年 8 月　|　全文阅读方式：校园网在线阅读（IEEE Xplore 全文、ACM 开放获取、开放期刊与预印本）

# 1　调研背景与目标

本次调研以 L. A. Tawalbeh 等 2016 年发表在 IEEE Access 上的论文 《Greener and Smarter Phones for Future Cities: Characterizing the Impact of GPS Signal Strength on Power Consumption》为参照。该文针对智能城市中手机定位这一高耗电场景，通过自研与商用两款 Android 定位应用开展实测，测量 GPS 信噪比（SNR）与首次定位时间（TTFF）对手机功耗的影响，并建立了以 SNR 和 TTFF 为自变量的功耗模型。其核心结论是：GPS 信号质量越差，定位越耗电——低信噪比场景下电池消耗约为 38%，高信噪比场景下约为 13%。

本报告的目标是：按同一研究范式，检索并整理 4G/5G 通信（LTE、5G NSA/SA、sub-6 GHz 与毫米波）对智能手机电池耗电影响的实证研究；说明每篇论文的研究方法、关键定量结论及其与参考论文的异同；最后给出横向对比与可借鉴的研究思路。

# 2　检索与全文获取方法

检索平台与数据库包括：IEEE Xplore、ACM Digital Library、Springer（JWCN）、ScienceDirect、arXiv、Research Square、J-STAGE、以及 Aalborg/DTU 等机构知识库。

检索关键词组合（中英文）：

LTE/4G/5G power consumption、smartphone battery drain、energy measurement；

signal strength、RSRP、SNR、RSSI 与功耗/能效的关系；

DRX、RRC 状态、尾态功耗、载波聚合、VoNR/VoLTE 通话耗电；

5G NSA/SA、sub-6 GHz、毫米波（mmWave/FR2）终端电流与电池寿命。

全文获取方式（遵循“不下载论文、只在线阅读”的要求）：

IEEE Xplore：通过校园网（访问机构显示为 Xi'an Jiaotong-Liverpool University）订阅权限，使用 Python+Selenium 驱动的 Edge 浏览器在线阅读全文 HTML，共读取 9 篇 IEEE 论文全文；

ACM DL：校园网未订阅，SIGCOMM 2021《A Variegated Look at 5G in the Wild》为开放获取（GOLD OA），阅读官方 PDF 全文；其余 ACM 论文（MobiSys 2012、SIGMETRICS 2013、SIGCOMM 2020）采用官方摘要与公开资料整理；

开放获取渠道：Springer JWCN、Research Square 预印本、arXiv、JCIS 期刊、Aalborg 机构库（VBN）等直接阅读全文。

# 3　相关论文整理

## 3.1　与参考论文最接近：信号强度对终端耗电的量化研究

### 论文 1　Characterizing and Modeling the Impact of Wireless Signal Strength on Smartphone Battery Drain（Ding 等，SIGMETRICS 2013，ACM）

方法：3785 台智能手机不少于一个月的信号强度轨迹分析，配合受控实验与信号强度感知功率模型，研究对象为 3G 与 WiFi。

关键结果：

WiFi 的 RSSI 从 -50 dBm 降至 -90 dBm 时，一次典型 100 KB 下载的能耗增加 810.5%；

3G 的 RSSI 从 -85 dBm 降至 -105 dBm 时，数据转移与 RRC 状态降级带来 52.0% 的额外能耗；

纳入信号强度后的新功率模型把能耗估计误差从 61.0% 降到 5.4%（WiFi）、从 52.1% 降到 7.2%（3G）；

用户平均 47% 的活跃使用时间处于差信号（低于 -91.7 dBm）；机会式延迟传输最多可节省 WiFi 23.7%、3G 21.5% 的通信能耗。

与参考论文的关系：把“信号强度→耗电”的量化研究从 GPS 扩展到蜂窝与 WiFi 网络，是最直接的姊妹研究。

### 论文 2　Research on Terminal Power Consumption and Signal Quality in LTE Networks（Sun 等，IEEE CCET 2023，IEEE Xplore 全文）

方法：基于自由空间大尺度衰落信道模型推导 RSRP 与终端功耗的理论关系；用路测软件 Pilot Pioneer 采集不同距离的 RSRP；以红外感应摄像头作为被测终端，通过直流电源采样瞬时电流。

关键结果：RSRP 每增加 10 dBm，终端电流约增加 10 mA、功耗增加约 10%。

解读提示：该结论与“弱信号更耗电”的主流结论方向相反，说明信号质量与终端功耗的关系受到上行功控算法、终端类型与测量场景的显著影响，对比时需要注意其弱覆盖开放场景与视频终端的测试条件。

### 论文 3　A Variegated Look at 5G in the Wild: Performance, Power, and QoE Implications（Narayanan 等，SIGCOMM 2021，ACM，开放获取全文）

方法：在美国两大运营商（Verizon、T-Mobile）商用 5G 现网开展实地测量，使用 7 款旗舰 5G 手机、Monsoon 功率计与 RRC-Probe 状态推断工具；覆盖 NSA/SA、sub-6 GHz 与毫米波、静止/步行/驾车、下载/视频/网页等场景。

关键结果：

专设“信号强度对功耗的影响”一节：NR-SS-RSRP 越高，单位比特能耗越低（能量效率越高），且不同 5G 频段（低频频段与毫米波）的功耗特性差异明显；

无线尾态功耗：4G 为 66-178 mW，5G NSA 低频频段 249-260 mW，5G NSA 毫米波 1092 mW，5G SA 低频频段 593 mW；4G→5G 切换的额外功耗为 699-1494 mW；

数据传输占整机功耗比例：毫米波 5G 下行 48-76%、上行 46-66%，4G 下行 21-53%、上行 20-66%；

吞吐量-功耗交叉点：下行约 187 Mbps、上行约 40 Mbps 之后，毫米波 5G 的单位数据能耗低于 4G。

与参考论文的关系：这是 5G 场景下“信号强度→能耗”的直接实证，并给出了 RSRP 与能量效率的量化关系。

## 3.2　4G/LTE 功耗建模与测量

### 论文 4　A Close Examination of Performance and Power Characteristics of 4G LTE Networks（Huang 等，MobiSys 2012，ACM，官方摘要）

首个基于商用 LTE 网络的综合功耗模型（模型误差小于 6%）；实测 LTE 中值下行吞吐 13 Mbps、上行 6 Mbps；基于用户轨迹发现 LTE 的长尾态（high power tail）是主要耗电来源，LTE 的功耗效率约为 WiFi 的 1/23，甚至低于 3G。

### 论文 5　Empirical LTE Smartphone Power Model with DRX Operation for System Level Simulations（Lauridsen 等，IEEE VTC Fall 2013，IEEE Xplore 全文）

方法：基站仿真器加电池假体（dummy battery）的传导测试，被测手机采用第二代 LTE 芯片组；测量 DRX、小区带宽、屏幕与 CPU 功耗。

关键结果：首次全面测量 DRX 功耗，实测 DRX 睡眠功耗约 0.03 W（此前文献报告 1.1 W）；功率放大器是调制解调器中最大的耗电部件；发射功率与接收数据率主导整体功耗；DRX 是延长手机续航的有效手段。

### 论文 6　An Empirical LTE Smartphone Power Model with a View to Energy Efficiency Evolution（Lauridsen 等，Intel Technology Journal 2014，Aalborg 机构库全文）

关键结果：新一代 LTE 手机较早期代际省电约 35%；DRX 深度睡眠功耗低至活跃态的 1/40，进出睡眠快至少 30%；调制解调子系统开启时约 0.9 W，发射功率高于 10 dBm 再增加 0.6-1.5 W；功耗几乎与上下行数据速率无关；载波聚合需使吞吐量提升约 20% 以上才对能效有利。

## 3.3　5G 终端功耗实测

### 论文 7　Understanding Operational 5G: A First Measurement Study on Its Coverage, Performance and Energy Consumption（Xu 等，SIGCOMM 2020，ACM，官方摘要）

首个跨层商业 5G 测量研究，覆盖物理层信号质量/覆盖/切换、端到端吞吐与时延、4K/5.7K 全景视频通话体验以及手机能耗。结论：5G 链路可接近 Gbps，但传统 TCP 的利用率低于 32%，且手机功耗升至 4G 的 2-3 倍；配套功耗剖析工具 pwrStrip 与数据集公开。

### 论文 8　Data Rates and UE Current Consumption Analysis in 5G NSA over Millimeter Waves（Mate 等，IEEE IMOC 2023，IEEE Xplore 全文）

方法：实验室 5G 测试仪下测量 NSA 毫米波智能手机，最多聚合 8 个分量载波（CC）。

关键结果：聚合 8 CC 可达约 8 Gbps；终端电流与分配的资源（MIMO 层数、调制阶数、CC 数）成正比；载波聚合带来的电流增加最高可达 70%，影响大于调制方式与 MIMO 配置。

### 论文 9　Comparison of Current Consumption and Data Rates in 5G NSA over FR2 and FR1 Bands（Pinheiro 等，JCIS 2024，开放获取全文）

方法：同一部手机、同一组参数（MIMO、调制、CC 数）下，分别在 FR1（sub-6 GHz）与 FR2（毫米波）NSA 场景测量电流与速率。

关键结果：FR1 的电流消耗低于 FR2；FR1 单载波电流 385-415 mA（QPSK→256-QAM）、双载波 570-589 mA，FR2 单载波 585-736 mA；由单载波增至双载波，数据率提升约 27.4%，电流仅增加约 9.6%，说明资源聚合的能效收益明显。

### 论文 10　Comparative Analysis of Power Consumption in LTE, 5G-NSA, 5G-SA, and Private 5G Networks（Singh 等，IEEE CCNC 2025，IEEE Xplore 全文）

方法：丹麦 DTU 与挪威 NTNU 两地现场实验；SIM8200EA-M2 5G 模组配树莓派与 Nordic PPK2 功率仪；将 RSRP 控制在 -80±5 dBm，以 TCP/UDP 传输 20-400 MB 数据。

关键结果：5G-NSA 每 MB 能耗最高（下行 0.255-0.35 J/MB、上行 0.32-0.385 J/MB），LTE 最低（下行最低 0.098 J/MB）；空闲功耗 NSA 为 0.549-0.631 W、SA 为 0.303 W、私有 5G-SA 高达 1.139 W（但其活跃传输能耗最低，仅 0.055 J/MB）。总体而言，5G-NSA 比 LTE 多耗能 92%-111%，5G-SA 多 79%，私有 5G-SA 比公有 5G-SA 节能约 63%。

### 论文 11　Data-Driven Energy Profiling for Resource-Efficient 5G Vertical Services（Schippers 与 Wietfeld，IEEE CCNC 2024，IEEE Xplore 全文）

方法：对最新商用 5G 设备开展实验室功耗测量（不同频段、带宽、双工方式），并结合机器学习建立经验模型，应用于真实位置的时空预测。

关键结果：功耗随上行发射功率非线性增长；受部署位置与通信行为影响，电池寿命最差场景可相差约 5 倍；模型可用于能量感知调度与站点选址。

### 论文 12　Real-Time Testbed for Evaluating the Battery Consumption in 5G Mobile Networks and 5G Voice Calls over IMS（Arnez 等，IEEE APWC 2023，IEEE Xplore 全文）

方法：5G 测试站+5G 核心网+功率监视器（PMT）直接供电，分睡眠、附着、空闲、通话等阶段测量 SA 与 NSA 的电流。

关键结果：空闲态平均电流 SA 约 274 mA，NSA（双连接）约 832 mA；NSA 双连接阶段峰值 968 mA 对 SA 的 275 mA；VoNR 通话显示开/关分别约 332/219 mA；5G VoLTE 通话约 1170-1243 mA（50% 概率水平）。

### 论文 13　Experimental Insight on the Impact of VoNR and VoLTE Calls on the Smartphone Battery Performance during Mobility in 5G SA Network（Srivastava 与 Ray，Research Square 预印本 2025，开放全文）

方法：在真实 5G SA 现网进行驾车测试，覆盖 Android 主流芯片平台，在 RRC 连接态下对比 VoNR 与 VoLTE 通话的电池消耗与切换次数。

关键结果：移动场景下 VoNR 通话比 VoLTE 更耗电（与部分实验室结论相反）；VoLTE 通话期间切换更频繁；提示语音服务的耗电由信号质量与切换行为共同决定。

### 论文 14　Study and Analysis of Runtime Energy Consumption in Cellular 5G Network: An Empirical Approach（Uitto 等，JWCN 2026，Springer 开放获取全文）

方法：在真实 5G RAN（室内小站与室外宏站）开展端到端功耗测量，使用不同码率的视频流模拟高负载业务。

关键结果：高码率、高流量场景功耗显著更高；5G 设备空闲功耗较高，需配合基站睡眠模式与流量分类；应用层码率自适应可降低能耗并延长终端续航。

### 论文 15　5G 调制解调器低层能耗测量方法（Banu-Taran 等，IEEE SACI 2025 与 IEEE RoEduNet 2025，IEEE Xplore 全文）

方法：裸机级测量（SIM800L 蜂窝模组+电流探头+高精度万用表）与软硬件接口级测量（Fairphone 开放硬件+电流探头），针对连接建立、承载建立、寻呼响应等原子操作采集能耗。

关键结果：调制解调器可占设备能耗的 65%；此类低层实测方法可为功耗模型提供验证数据，弥补纯仿真与理论模型的不足。

### 论文 16　Combating 5G Battery Drain Concerns（Ookla 行业报告，2023，公开网页）

基于 Speedtest Intelligence 大样本：5G 网络下的手机电池耗电比 4G-LTE 高 6%-11%（视 SoC 而定）；骁龙 8 Gen 2 在 5G 下耗电 31%、4G 下 25%；新一代旗舰 SoC 效率持续改善（天玑 9200 为 34%，较天玑 9000 的 45% 明显下降）。

# 4　关键结论横向对比

表 1　信号强度对终端能耗影响的量化结论对比

| 研究 | 信号指标及其变化 | 能耗影响 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考论文 Tawalbeh 2016（GPS） | GPS SNR：低 vs 高 | 电池消耗约 38% vs 13% | 定位应用；同时受 TTFF 影响 |
| Ding 2013（WiFi） | RSSI：-50 → -90 dBm | 100 KB 下载能耗 +810.5% | 含低速率与 MAC 层重传 |
| Ding 2013（3G） | RSSI：-85 → -105 dBm | 数据传输能耗 +52.0% | 含 RRC 状态降级 |
| Sun 2023（LTE） | RSRP：+10 dBm | 终端电流约 +10 mA、功耗 +10% | 特定终端与场景，方向与主流相反 |
| Narayanan 2021（5G） | NR-SS-RSRP 升高 | 单位比特能耗下降（效率更高） | 现网实测；不同频段差异明显 |

表 2　4G 与 5G 手机功耗实测关键数值

| 状态/指标 | 典型数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 无线尾态功耗 | 4G：66-178 mW；5G NSA 低频频段：249-260 mW；5G NSA 毫米波：1092 mW；5G SA 低频频段：593 mW | Narayanan 2021 |
| 4G→5G 切换额外功耗 | 699-1494 mW | Narayanan 2021 |
| 数据传输占整机功耗比例 | 毫米波 5G：下行 48-76%、上行 46-66%；4G：下行 21-53%、上行 20-66% | Narayanan 2021 |
| 空闲态平均电流 | 5G SA：约 274 mA；5G NSA（双连接）：约 832 mA | Arnez 2023 |
| 每 MB 能耗（下行） | LTE：最低 0.098 J/MB；5G-NSA：0.255-0.35 J/MB | Singh 2025 |
| 空闲功耗 | 5G-NSA：0.549-0.631 W；5G-SA：0.303 W；私有 5G-SA：1.139 W | Singh 2025 |
| 总体耗电对比 | 5G 约为 4G 的 2-3 倍；5G-NSA 比 LTE 多 92%-111%；行业大样本 5G 比 4G 高 6%-11% | Xu 2020；Singh 2025；Ookla 2023 |
| 通话耗电 | VoNR：约 219-332 mA；5G VoLTE：约 1170-1243 mA；移动场景下 VoNR 比 VoLTE 更耗电 | Arnez 2023；Srivastava 2025 |
| 电流与速率关系 | FR1 电流低于 FR2；双载波比单载波数据率 +27.4%、电流仅 +9.6% | Pinheiro 2024 |

表 3　论文总览

| 编号 | 论文（作者/年份/出处） | 方法一句话 | 核心结论一句话 | 全文获取 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ding 等 2013，SIGMETRICS | 用户轨迹+受控实验+功率模型 | 弱信号显著增加传输能耗（WiFi +810.5%） | ACM 在线全文 |
| 2 | Sun 等 2023，IEEE CCET | 路测 RSRP+直流电源测电流 | RSRP 每 +10 dBm，终端功耗 +10% | IEEE 全文（校园网） |
| 3 | Narayanan 等 2021，SIGCOMM | 现网多运营商多手机实测 | 5G 信号越好每比特越省电；mmWave 尾态功耗高 | ACM 开放获取全文 |
| 4 | Huang 等 2012，MobiSys | 商用 LTE 实测+功耗建模 | LTE 功耗效率约为 WiFi 的 1/23，长尾态为主因 | ACM 摘要 |
| 5 | Lauridsen 等 2013，IEEE VTC | 基站仿真器+电池假体 | DRX 睡眠约 0.03 W；功放耗电最大 | IEEE 全文（校园网） |
| 6 | Lauridsen 等 2014，Intel Tech J | 多代 LTE 手机实测建模 | 新一代省电约 35%；深睡为活跃态 1/40 | 机构库全文 |
| 7 | Xu 等 2020，SIGCOMM | 跨层商业 5G 测量 | 5G 功耗为 4G 的 2-3 倍 | ACM 摘要 |
| 8 | Mate 等 2023，IEEE IMOC | 实验室 mmWave 聚合测量 | 电流与资源成正比；CA 电流增加最高 70% | IEEE 全文（校园网） |
| 9 | Pinheiro 等 2024，JCIS | FR1/FR2 同参数对比 | FR1 电流低于 FR2；聚合能效收益明显 | 开放期刊全文 |
| 10 | Singh 等 2025，IEEE CCNC | 丹麦/挪威现场实测 | 5G-NSA 比 LTE 多耗 92%-111% | IEEE 全文（校园网） |
| 11 | Schippers 2024，IEEE CCNC | 商用 5G 实验室+机器学习 | 上行功率非线性影响功耗；电池寿命可差 5 倍 | IEEE 全文（校园网） |
| 12 | Arnez 等 2023，IEEE APWC | 5G 测试台分阶段测电流 | NSA 空闲电流约为 SA 的 3 倍 | IEEE 全文（校园网） |
| 13 | Srivastava 2025，Research Square | 5G SA 现网驾车测试 | 移动场景 VoNR 比 VoLTE 更耗电 | 开放预印本全文 |
| 14 | Uitto 等 2026，JWCN | 真实 RAN 端到端测量 | 高码率视频更耗电；应用自适应可省电 | 开放获取全文 |
| 15 | Banu-Taran 等 2025，IEEE SACI/RoEduNet | 裸机/软硬件接口级测量 | 调制解调器占能耗可达 65% | IEEE 全文（校园网） |
| 16 | Ookla 2023，行业报告 | Speedtest 大样本统计 | 5G 比 4G-LTE 耗电高 6%-11% | 公开网页 |

# 5　总结与启示

（1）信号质量是影响手机耗电的核心因素。从 GPS（参考论文）到 WiFi/3G（Ding 2013）、LTE（Sun 2023）再到 5G（Narayanan 2021），所有实证都确认无线接口信号质量（SNR/RSRP/RSSI）显著影响手机能耗。其机理包括：弱信号触发低速率、重传、更高上行发射功率与更长的无线尾态，从而推高能耗；个别终端级测试（CCET 2023）测得强信号伴随电流上升，说明绝对功耗与单位数据效率是不同维度，解读需结合上行功控、终端类型与场景。

（2）5G 总体比 4G 更耗电，但高吞吐场景能效更高。多个独立实测表明，5G（尤其 NSA 双连接与毫米波）在空闲/尾态与常规传输中明显更耗电（2-3 倍、92%-111%、6%-11% 等量级），但在高吞吐下单位比特能耗低于 4G；DRX、RRC_INACTIVE、跨时隙调度、频段智能切换等节能机制是后续优化重点。

（3）研究方法可直接迁移。参考论文“以信号指标为自变量、功耗/电流为因变量”的范式，可复制到 4G/5G：用 RSRP/SNR 加传输状态建立分段或机器学习功耗模型；测量手段包括电池假体/功率计、基站仿真器、现网路测与大规模用户轨迹。

（4）后续建议。可针对校园 5G 网络开展 RSRP 与能耗的受控实验，对比 SA/NSA、sub-6 GHz/毫米波，并同时记录无线日志（RRC 状态、发射功率）与功率仪读数，以复现参考论文的定量结论。

# 6　参考文献

Tawalbeh L A, Basalamah A, Mehmood R, et al. Greener and Smarter Phones for Future Cities: Characterizing the Impact of GPS Signal Strength on Power Consumption[J]. IEEE Access, 2016, 4: 858-865. DOI: 10.1109/ACCESS.2016.2532745.（参考论文）

Ding N, Wagner D, Chen X, et al. Characterizing and Modeling the Impact of Wireless Signal Strength on Smartphone Battery Drain[C]. ACM SIGMETRICS 2013: 29-40. DOI: 10.1145/2465529.2466586.（全文已在线阅读）

Sun H, Li B, Qiao Y, et al. Research on Terminal Power Consumption and Signal Quality in LTE Networks[C]. IEEE CCET 2023. DOI: 10.1109/CCET59170.2023.10335138.（IEEE 全文，校园网阅读）

Narayanan A, Zhang X, Zhu R, et al. A Variegated Look at 5G in the Wild: Performance, Power, and QoE Implications[C]. ACM SIGCOMM 2021. DOI: 10.1145/3452296.3472923.（ACM 开放获取全文）

Huang J, Qian F, Gerber A, et al. A Close Examination of Performance and Power Characteristics of 4G LTE Networks[C]. ACM MobiSys 2012. DOI: 10.1145/2307636.2307658.（ACM 官方摘要）

Lauridsen M, Mogensen P, Noel L. Empirical LTE Smartphone Power Model with DRX Operation for System Level Simulations[C]. IEEE VTC Fall 2013. DOI: 10.1109/VTCFall.2013.6692179.（IEEE 全文，校园网阅读）

Lauridsen M, Noël L, Sørensen T B, et al. An Empirical LTE Smartphone Power Model with a View to Energy Efficiency Evolution[J]. Intel Technology Journal, 2014, 18(1): 172-193.（Aalborg 机构库全文）

Xu D, Zhou A, Zhang X, et al. Understanding Operational 5G: A First Measurement Study on Its Coverage, Performance and Energy Consumption[C]. ACM SIGCOMM 2020. DOI: 10.1145/3387514.3405882.（ACM 官方摘要）

Mate D M, De Matos E M, Souza D S, et al. Data Rates and UE Current Consumption Analysis in 5G NSA over Millimeter Waves[C]. IEEE IMOC 2023. DOI: 10.1109/IMOC57131.2023.10379789.（IEEE 全文，校园网阅读）

Pinheiro B M, Souza D S, de Andrade F R M, et al. Comparison of Current Consumption and Data Rates in 5G NSA over FR2 and FR1 Bands[J]. Journal of Communication and Information Systems, 2024, 39(1): 109-112. https://jcis.emnuvens.com.br/jcis/article/view/884.（开放获取全文）

Singh R, Jadaan D, Ghimire D, et al. Comparative Analysis of Power Consumption in LTE, 5G-NSA, 5G-SA, and Private 5G Networks[C]. IEEE CCNC 2025. DOI: 10.1109/CCNC54725.2025.10976187.（IEEE 全文，校园网阅读）

Schippers H, Wietfeld C. Data-Driven Energy Profiling for Resource-Efficient 5G Vertical Services[C]. IEEE CCNC 2024. DOI: 10.1109/CCNC51664.2024.10454791.（IEEE 全文，校园网阅读）

Arnez J A, Acioli e Silva W, De Souza C B, et al. Real-Time Testbed for Evaluating the Battery Consumption in 5G Mobile Networks and 5G Voice Calls over IMS[C]. IEEE APWC 2023. DOI: 10.1109/APWC57320.2023.10297518.（IEEE 全文，校园网阅读）

Srivastava M, Ray V K. Experimental Insight on the Impact of VoNR and VoLTE Calls on the Smartphone Battery Performance during Mobility in 5G SA Network[R]. Research Square, 2025. DOI: 10.21203/rs.3.rs-7754087/v1.（开放预印本全文）

Uitto M, Mäkelä J, Apilo O, et al. Study and Analysis of Runtime Energy Consumption in Cellular 5G Network: An Empirical Approach[J]. Journal on Wireless Communications and Networking, 2026. DOI: 10.1186/s13638-026-02598-6.（开放获取全文）

Banu-Taran P, Marcu M, Bogdan R. Bare-Metal Development Setup for Highly Accurate Energy Measurements of Mobile Radio Interface[C]. IEEE SACI 2025. DOI: 10.1109/SACI66288.2025.11030159.（IEEE 全文，校园网阅读）

Banu-Taran P, Marcu M, Bogdan R. Energy Profiling of 5G Cellular Modems at the Software-Hardware Interface[C]. IEEE RoEduNet 2025. DOI: 10.1109/RoEduNet68395.2025.11208342.（IEEE 全文，校园网阅读）

Ookla. Combating 5G Battery Drain Concerns[EB/OL]. 2023. https://www.ookla.com/articles/5g-battery-drain.（行业报告）